- 四、技术要求

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术参数 | - 数量 | - 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 电动单梁 起重机 | - Q=2t，S=19.5m，H=9.0m，工作级别：A5， - 行程81m，行车主梁材料为Q355-B， - 配用轨道24kg/m,无接缝安全滑触线3×10+1² | - 2台 | 1#仓库 |
| - 2 | 电动单梁 起重机 | - Q=5t，S=6.5m，H=9.0m，工作级别：A5， - 行程68m，行车主梁材料为Q355-B， - 配用轨道30kg/m,无接缝安全滑触线3×10+1² | - 2台 | 2#仓库 |
| - 3 | 悬挂式 起重机 | - Q=2t，S=9.5m，H=15m，工作级别：A5， - 行程18m，行车主梁材料为Q235-C， - 配用22号工字钢,无接缝安全滑触线3×10+1² | - 1台 | - 白砷还原 |
| - 4 | 电动单梁 起重机 | Q=5t，H=15m，Lk=10.5m，工作级别：A5， 行程54m，行车主梁材料为Q355-B， 配用轨道30kg/m,无接缝安全滑触线3×10+1² | - 1台 |  |
| - 5 | 电动单梁 起重机 | - Q=5t，H=14m，S=13.5m，工作级别：A3， - 轨顶标高14m，行程112m， - 行车主梁材料为Q355-B， - 电动机防爆，防爆等级：IIBT4 - 配用轨道30kg/m,无接缝安全滑触线3×16+1² | - 1台 | - 萃取 |
| - 6 | 电动葫芦 | Q=3t，H=9m，行程15m，工作级别：M5， 轨顶标高7m，一条轨道 - 配用30号工字钢,无接缝安全滑触线3×10+1² | - 1台 |  |
| - 7 | 电动葫芦 双梁桥式起重机 | - Q=10t，H=18m，Lk=10.5m，工作级别：A5， - 轨顶标高13.9m，起重机行走60m， - 行车主梁材料为Q355-B， - 配用轨道：38kg/m,无接缝安全滑触线3×16+1² | - 1台 | - 湿法车间/砷线 |
| - 8 | 电动单梁 起重机 | - Q=2t，H=18m，Lk=10.5m，工作级别：A5， - 轨顶标高14.7m，起重机行走60m， - 行车主梁材料为Q355-B， - 配用轨道24kg/m,无接缝安全滑触线3×10+1² | - 1台 |  |
| - 9 | 电动葫芦 | Q=2t，H=9m，行程24m，工作级别：M5， 轨顶标高7m，三条轨道，分别安装 配用30号工字钢,无接缝安全滑触线3×10+1² | - 3台 |  |
| - 10 | 电动单梁起重机 | Q=2t，H=18m，S=10.5m，工作级别：A5， 轨顶标高14.7m，起重机行走60m， 行车主梁材料为Q355-B， 配用轨道24kg/m,无接缝安全滑触线3×10+1² | - 2台 | 湿法车间/锌线 |
| - 11 | 电动单梁 起重机 | Q=2t，H=18m，S=22.5m，工作级别：A5， 轨顶标高17.58m，起重机行走48m， 行车主梁材料为Q355-B， 配用轨道24kg/m,无接缝安全滑触线3×10+1² | - 1台 | - 湿法车间/锌线MVR |
| - 12 | 电动单梁 起重机 | Q=2t，H=9m，S=28.5m，工作级别：A5， 轨顶标高8m，起重机行走76m， 配用轨道24kg/m,无接缝安全滑触线3×10+1² | - 1台 | - 原料库 |
| - 13 | 电动单梁起重机 | Q=2t，H=9m，S=16.5m，工作级别：A5， 轨顶标高8m，起重机行走76m， 配用轨道24kg/m,无接缝安全滑触线3×10+1² | - 1台 |  |
| - 14 | - 电动葫芦 | - Q=2t，H=9m，行程10m，工作级别：M3， - 轨顶标高7m，电动机防爆，防爆等级：IIBT4 - 配用30号工字钢,无接缝安全滑触线3×10+1² | - 1台 |  |
| - 15 | - 其他要求 | - 1.行车部件均选用国内一线品牌。 - 2.起重机的电气系统设计应符合GB3811、JB/T4315、GB6067中的有关规定，起重机的电气设备必需保证传动性能、操纵性能,准确靠得住，在紧急情形下能切断电源，平安停车。 - 3.滑线支架安装间距要求≤2.5m。 - 4.钢材表面进行除锈处理，面漆颜色为橘红色。 所有钢结构全部喷砂除锈，除锈等级为Sa2级，铁红环氧底漆2遍+环氧云铁中间漆1-2遍+氯化橡胶橘红色面漆2遍，漆膜总厚度：120um（弱侵蚀），防腐、防锈不低于五年。 - 5.电动机选用国内一线品牌。功率（GB）根据行车的技术参数由厂家自行配备。 - 6.所有轴承采用国内哈尔滨轴承、瓦房店轴承、洛阳轴承三大轴承厂产品。 - 7.电气设备和电气元件应与起重机的特性、工况条件、环境条件相适应。所有电气设备，电气柜、位置开关等均应为防雨、防潮、防尘、防震型。主要电气原件选用施耐德、正泰同等及以上品牌。 - 8.所有螺纹、螺母、螺栓、螺杆应采纳GB标准的公制规定。 - 9.滑线道轨无缝铝热焊接。 - 10.小车轨道为整根无接头、铺设在防滑磨损板上，采纳轨道压板固定。轨道两头应设置缓冲器和车轮止挡。 - 11.甲方提供电源到乙方控制柜的进线端。 - 12.乙方需提供地操和遥控两种操作方式。 |  |  |